«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Центр непрерывного образования

Факультета компьютерных наук

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

Решение задачи регрессии для многокомпонентных временных рядов для детектирование режимов работы насосного оборудования.

|  | Выполнил: Сетдеков Кирилл Раильевич |
| --- | --- |
|  | Руководитель: Абдуракипов Сергей Сергеевич |

Москва 2021

Оглавление

Введение	3

Обзор литературы	3

Методы	7

Эксперименты	8

Описание данных	8

Предобработка данных	11

Построение моделей	12

Результаты построения моделей	13

Заключение	16

Приложения	17

Приложение 1. Гиперпараметры для моделей	17

LAMA	17

TCN	18

N-Beats	18

Transformer	19

Приложение 2. p-value для теста на равенство средних значений соответствующего эмбеддинга из Catch22 в группах насосов, где метод работал выше и ниже медианы по SMAPE	20

Приложение 3. график остатков модели в зависимости от истинного значения и Q-Q графики распределения остатков	20

Список литературы	21

Введение

В настоящее время на фоне бума развития свёрточных нейронных сетей в задачах обработки изображения и трансформеров для задач обработки естественного языка и перевода, ожидаемо что исследователи проводят эксперименты по использованию этих подходов для временных рядов. В частности, для задач прогнозирования многокомпонентных временных рядов сверточные сети, трансформеры1 и подходы развивающие эти идеи дальше показали большой прогресс. Новые подходы вытеснили более традиционные для временных рядов модели с сезонностями или авторегрессионные модели из верних строчек бенчмарков в последние 3 года. В этой работе я рассмотрю несколько из видов самых современных подходов (SOTA) и проанализирую их применимость к задаче прогнозирования параметров работы центрабежных погружных насосов, используемых в нефтедобыче.

Обзор литературы

Для поиска наиболее современных подходов я использовал результаты сравнения моделей на сайте papers with code по бенчмарку ETTh2 (720). Содержательно это часовые данные за 2 года, где измеряют качество прогноза на 30 дней, для данных по температуре трансформатора от 7 зависимых переменных. Этот бенчмарк наиболее сопоставим с теми данными, которые я использовал далее для анализа в части размерности и является наиболее сложным вариантом бенчмарка.

На основе сравнения методов по MAE на наборе данных ETTh2 (720), можно выделить 4 продвинутых подходов к прогнозированию временных рядом. Перечисляю их в порядке снижения качества прогнозирования:

| Ранг | Модель | MAE | MSE | Статья | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCINet (Одномерная) | 0.399 | 0.249 | Time Series is a Special Sequence: Forecasting with Sample Convolution and Interaction | 2021 |
| 2 | QuerySelector | 0.4130 | 0.2585 | Long-term series forecasting with Query Selector - efficient model of sparse attention | 2021 |
| 3 | Informer | 0.431 | 0.277 | Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting | 2020 |
| 4 | Transformer | 0.4340 | 0.2853 | Long-term series forecasting with Query Selector - efficient model of sparse attention | 2021 |
| 5 | SCINet (Многомерная) | 0.761 | 1.074 | Time Series is a Special Sequence: Forecasting with Sample Convolution and Interaction | 2021 |

1 и 5 место, отличаются тем, используется ли многомерная реализация или одномерная реализация модели. Подробнее остановимся на 4 подходах и трех статьях, где они описываются:

- Time Series is a Special Sequence: Forecasting with Sample Convolution and Interaction2 (использование свёрточных нейронных сетей и сравнение их с трансформерами) Данная статья проводит дальнейшее развитие актуальных архитектур для временных рядом (рекуррентные нейронные сети, модель транформеров, сверточные нейронные сети для временных рядов). Основная идея — модифицированный подход сверточной нейронной сети, где не только расширяется зона внимания от слоя к слою, но и проводится последовательность сжатие-свертка-смешивание. Это позволяет одновременно смотреть на параметры временного ряда разного масштаба, что помогает лучше извлекать признаки из временного ряда и приводит к росту предсказательной способности в модели SCINet, предложенной авторами, в сравнении с прошлыми архитектурами. 
На данный момент один из передовых по точности алгоритм, имеющий как многомерный так и одномерный вариант.
Есть официальный репозиторий с кодом и реализацией на PyTorch.

- Long-term series forecasting with Query Selector -- efficient model of sparse attention3 (Использование трансформеров и query selector модели)
В этой статье предлагается развития идеи трансформеров за счет построения детерминистического алгоритма построения разреженной матрицы внимания.
Есть реализация кода от авторов модели на PyTorch.

- Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting4 (использование информеров)
Данная статья разбирает проблемы прогнозирования длительных временных рядов (LSTF) и отмечает проблемы использования архитектуры трансформеров для этих целей — сложность ON2 по времени и большие требования по памяти и ограничения, присущие всем архитектурам энкодер-декодер. В качестве альтернативы, авторы предлагают более экономичную архитектуру модели для прогнозирования длительных временных рядов «Информеры», которые обладают тремя основными характеристиками 1) механизм внимания, который имеет сложность ON⋅logNпо памяти и времени; 2) механизм внимания, который выделяет ключевые признаки, одновременно с делением пополам размера входов на каскадных слоях, что позволяет эффективно работать с чрезвычайно длинными временными рядами; 3) декодер генеративного типа, который строит прогноз за один шаг, а не итеративно, чем значительно ускоряет построение прогнозов.
В данной статье проводится сравнения с другими методами и показано превосходство предложенного подхода в разрезе прогнозирования длительных временных рядов над оригинальным вариантом использованием трансформеров.
Есть реализация кода от авторов модели на PyTorch.

Эти статьи про методы, которые не входят в state-of-the-art, но достойны упоминания:

- Probabilistic Forecasting with Temporal Convolutional Neural Network5
В статье описывается подход к созданию прогнозов для мультивариативных временных рядом на основе свёрточных нейронных сетей с использованием обучения признакам.
Есть официальная реализация в коде от авторов работы на keras, что важнее — реализован внутри пакета Darts – современный и быстроразвивающийся пакет для работы с временными рядами

- N-BEATS: Neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting6 
Основной фокус на одномерных временных рядах — минус при анализе мультивариантных временных рядов. Предложен и реализован подход на основе глубокой нейронной сети со связями вперед и назад между слоями и набором множества полносвязных слоев внутри архитектуры сети.
Есть реализация от компании, связанной с автором статьи 
Также реализован внутри пакета Darts

- Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-horizon Time Series Forecasting.7
На этой работе в первую очередь базируется работа Liu 2021 года (модель SCINet)
Основная идея — использование трансформеров и обучение поведению временного ряда на разных масштабах  плюс выделение отдельной части модели под интерпретируемое представление внимания обученной сети, что позволяет и достигнуть лучших результатов в нескольких бенчмарках и отойти от реализации — черный ящик. 
Есть реализация на tensorflow, статья от исследователей в google research.

Методы

В рамках этой работы я планирую обучить 4 модели

- TCN;

- N-Beats;

- Transformer;

- Time Fusion Transformer.

Плюс, как базовую — один из вариантов AutoML библиотек — LAMA, которая выбирает и обучает ансамбль бустингов на решающих деревьях с подбором гиперпараметров.

В части основных моделей, планируется использовать пакет Darts для обучения моделей TCN, N-Beats и трансформеров, и пакет Pytorch forecasting для модели Time Fusion Transformer.

В пакете Darts реализован загрузчик данных и обучающий цикл, основная сложность будет состоять в предобработке данных и формировании выборок в виде классов darts.timeseries.TimeSeries

Для модели Time Fusion Transformer необходимо будет настроить загрузчик данных из pandas.

Эксперименты

Описание данных

Для этой работы использованы данные, являющиеся сокращенным набором во времени и числу переменных набором данных, которые компания «Сургетнефтегаз» предоставляла в рамках открытого соревнования data science8. В работе использован набор данных по эксплуатации погружного оборудования фонда нефтяных скважин (17 скважин). Характеристики данных: 150 тысяч записей за два календарных месяца (июнь — июль 2019 года), выравненные по временной оси данные телеметрии с частотой дескретизации 5 минут. Для построения моделей использовали 15 независимых переменных, большая часть которых — телеметрия работы насосов (нагрузка двигателя, коэффициент мощности, давление в коллекторе узла учета, наработка насоса, расход жидкости и газа и т.д.), а также идентификатор номера насоса и колонка времени изменений. Пример динамики целевой переменной, «средняя скорость изменения давления на приеме насоса в ЧАС, МПа/час.» показан на рисунке ниже.

Рисунок 1: Нормированная к интервалу [0;1] динамика целевой переменной

Динамика признаков визуально выглядела хаотичной и не связанной с целевой переменной, за исключением признаков «T1138P6000096 Наработка двигателя с момента последнего включения, сек» и «T1138P4000064': "Загрузка двигателя, %», для остальных переменных направление влияние и степень их взаимосвязей первого порядка была заранее не очевидна. В качестве дополнительного анализа я использовал вывод feature importance для auto ml модели.

Ниже пример значений переменных:

| Рисунок 2: Время с момента включения насоса | РРисунок 3: Нагрузка насоса |
| --- | --- |
| Рисунок 4: Средняя скорость изменения давления в коллекторе | Рисунок 5: Целевая переменная |

Рисунок 6: Нормированная значимость признаков для модели LAMA

На рисунке выше мы видим, что только 1 переменная (время включения насоса) и значение целевой переменной с задержкой 1 и 2 шага оказались значимые в AutoML модели. Можно предположить, что взаимосвязи между переменными нелинейные и отложенные во времени, что и требует применения современных методов машинного обучения, заточенных под многомерные временные ряды.

Рисунок 7: Частные автокрреляции для целевой переменной

Дополнительный анализ в части целевой переменной — анализ частных автокорреляций. Приведу правее график PACF для целевой переменной для случайного насоса. По нему видно, что до 144 лага значения являются значимыми. Уровень 144 временных интервала я буду использовать для моделей как базовую настройку размера входящего окна. Тесты показали, что более короткие значения приводят к снижению качества модели, а более высоки — увеличивают сложность моделей и увеличивают шанс переобучения.

Предобработка данных

Для AutoML модели из пакета LAMA значения целевой переменной и признаков не нормализовывались, и идентификаторы насосов не кодировались отдельно — модель умеет работать с категориальными переменными. После того как модель показала плохой результат, я добавил значение целевой переменной и всех признаков с лагом 1 и 2.

Для всех остальных моделей использовался следующий поток обработки данных:

- Нормализация значений всех переменных к интервалу [0,1];

- Интерполяция пропусков в признаках вперед квадратичной функцией;

- Кодирование id насосов с помощью LabelBinarizer в отдельные столбцы со значениями 1 и 0;

- Датафрейм из предыдущего шага был преобразован в список из датафреймов, где для каждого были наблюдения только по 1 насосу (это связано с ограничением пакета darts);

- Для модели Time fusion transformer дополнительно:

  - Создавалась колонка time_idx – индексы по времени, идущие от 0 с шагом 1 для каждого момента времени, который есть в обучающей выборке;

  - Не проводилось разделение одного датафрейма на список из датафреймов, так как пакет pytorch forecasting умеет работать с множественными наблюдениями на 1 момент времени;

  - Был подготовлен dataset и dataloaded в формате pytorch.

Построение моделей

На основе обучающих выборок, для целевой переменной «Средняя скорость изменения давления на приеме насоса в ЧАС, МПа/час» я построил 4 модели, описанных выше, которые я отбирал на основе баланса новизны и простоты применения:

- TCN;

- N-Beats;

- Transformer;

- Time Fusion Transformer.

Как базовую линию я использовал модель LAMA, которая является AutoML моделью, поддерживает автоматический подбор гиперпараметров и обучает ансамбль из бустингов в рамках фиксированного времени на обучение.

Общий подход к построению и тестированию моделей:

- В моделях использовались все независимые переменные;

- Прогноз строился на 1 шаг вперед;

- Для сравнения модели использовались 4 метрики:

  - SMAPE (основная метрика для ранжирования моделей) — симметричная абсолютная ошибка в процентах. Выбрана основной на основе недостатка MAPE – при равенстве истинного значения 0, MAPE выдает неопределенные значения, так как происходит деление на 0. Специфика данных — в целевой переменной пристуствуют длительные периоды нулевых значений.

  - MAE – средняя абсолютная ошибка;

  - R2 – коэффициент детерминации.

- Гиперпараметры были установлены значениями по умолчанию, или подобраны вручную для максимизации SMAPE на валидационных выборках;

- Обучение модели шло на 70% первых наблюдений из обучающей выборки, на 30% подбирались гиперпараметры, потом модель обучалась на всей обучающей выборке;

- Валидация и финальные метрики для результов модели проводились на двух отложенных выборках для валидации «valid1.csv» и «valid2.csv». Прогноз моделей на двух выборках и целевая переменная конкатенировались по двум валидацоинным выборкам и на этих данных рассчитаны метрики.

С подробным кодом с реализацией всех методов можно ознакомится на GitHub: https://github.com/ksetdekov/ts_transformers

Результаты построения моделей

Финальные результаты работы моделей на выборке для валидации приведены в таблице ниже:

|  | SMAPE | MAE | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCN | 0,04443 | 0,01243 | 0,97863 |
| Transformer | 0,07002 | 0,02558 | 0,95225 |
| N-Beats | 0,17577 | 0,08316 | 0,81066 |
| LAMA AutoML | 1,52328 | 0,05426 | 0,95214 |
| Time Fusion Transformer | 1,55919 | 0,03595 | 0,89242 |

Для трех из использованных подходов удалось получить SMAPE лучше, чем для AutoML подхода, при этом лучший результат получен для модели TCN.

Рисунок 8: Пример прогноза моделей в сравнении с истинным значением

На графиках выше, мы видим визуальное сравнение качество прогноза моделей для лучшего и для худшего насоса в валидационной выборке.

Пример лучшего прогноза для модели TCN приведен ниже. Мы можем увидеть, что предсказание крайне точно, с SMAPE < 0,014 и MAE < 0,005 для насоса №8

Рисунок 9: Факт и прогноз на 1000 наблюдений для модели TCN на валидационной выборке

Сравнение графиков остатков приведено в приложении на странице 20. К анализу метрик качества моделей, интерпретация этих графиков может добавить только два момента:

- Все методы нелинейные, остатки распределены крайне далеко от нормального распределения.

- Мы видим, что для всех методов, дисперсия остатков выше для максимальных значений, что применимо к данным означает, что решить задачу детекции начала аномалии для модели тяжелее, чем предсказать целевую переменную, когда отклонение уже началось.

Рисунок 10: Распределение остатков для 3-х моделей в разрезе по насосам

Анализ остатков в разрезе по насосам, приведенный на графике слева только подтверждает наблюдения, которые сделаны без разреза по насосам — для лучшей модели, TCN разброс остатков в среднем ниже, чем для модели Трансформеров и N-Beats. При этом для каждого насоса можно отметить, что распределения имеют тяжелые хвосты и высокую концентрацию около 0. Систематических отклонений от прогноза для какого-либо насоса не выявлено.

Заключение

- В рамках этой работы удалось показать, что SOTA модели для многокомпонентных временных рядов работают лучше AutoML подходов (3 из 4 моделей показали лучшее качество на валидации).

- На основе анализа эмбеддинга catch22 для временных рядов удалось найти связь между характеристиками временных рядов, где модели работали хуже (в приложении 2, ниже). Интерпретируемый вывод из этого — можно оценивать отклонение распределения целевой переменной в прогнозах и таким образом детектировать заранее снижение кажества прогнозов. Также, анали 3 комонент DN_HistogramMode_5, DN_HistogramMode_10 и CO_HistogramAMI_even_2_5 отвчающих за форму распределения указывает на то, что хуже всего методы Трансформов и N-Beats сработали для групп насосов, где в обучающей выборке было меньше отклонений от константного значения. Потенциально решением может быть проведение балансировки обучающей выборки или накопления большего объема данных.

- Модель time fusion transformer на доступных данных имела тенденцию к переобучению, что можно связать с большим числом весов даже в базовой модели (160 тысяч весов и 140 тысяч наблюдений).

- Для моделей трансформеров, временные ряды, по которым лучше всего работал прогноз были похожи на данные из области финансов, а ряды с худшим качеством на валидационной выборке — на временные ряды из области микроэкономики, согласно сравнению результатов из базы данных CompEngine.

Приложения

Приложение 1. Гиперпараметры для моделей

    - LAMA

Финальная модель обучалась методом TabularUtilizedAutoML, который подбирает гиперпараметры и строит ансамбли из моделей отталкиваясь от ограничения по времени. Я использовал:

- timeout (ограничение по времени) – 1000 секунд

- cpu_limit (число ядер) – 10

- cv (кросс-валидация) — 5

    - TCN

Финальная модель TCNModel из пакета Darts была обучена со следующими параметрами:

- n_epochs (число эпох) — 100;

- input_chunk_length (длина входящего окна) — 144;

- output_chunk_length (длина прогноза) — 1;

- dropout (вероятность dropout на сверточных слоях) — 0.01;

- dilation_base (основание для степенной функции, которая отвечает за расширение рецептивного поля на каждом слое) 2;

- weight_norm (использовать нормализацию весов) True;

- kernel_size (размер ядра сверки) – 5;

- num_filters (число каналов на каждом слое сверки) — 3.

    - N-Beats

Финальная модель NBEATSModel из пакета Darts была обучена со следующими параметрами:

- n_epochs (число эпох) — 100;

- input_chunk_length (длина входящего окна) — 144;

- output_chunk_length (длина прогноза) — 1;

- generic_architecture=True,

- num_stacks (число слоев трендов и сезонностей) — 10,

- num_blocks (число блоков в одном слое) — 1,

- num_layers (число полносвязных слоев в каждом блоке каждого стэка)— 4,

- layer_widths (число нейронов в полносвязных слоях) — 512,

- nr_epochs_val_period (сколько эпох ждать до начала теста) —1,

- batch_size (размер батча) —800.

    - Transformer

Финальная модель TransformerModel из пакета Darts была обучена со следующими параметрами:

- n_epochs (число эпох) — 100;

- input_chunk_length (длина входящего окна) — 144;

- output_chunk_length (длина прогноза) — 1;

- dropout (вероятность dropout на сверточных слоях) — 0.1;

- batch_size (размер батча) — 32;

- d_model (ожидаемое число фичей) — 32;

- nhead (число голов на входе механизма внимания) — 16;

- num_encoder_layers (число слоев энкодера) — 3;

- num_decoder_layers (число слоев декодера) —3;

- dim_feedforward — 512;

- функция активации — "relu";

- остальные параметры — стандартные по-умолчанию

Time Fusion Transformer

Финальная модель TemporalFusionTransformer из пакета pytorch_forecasting была обучена со следующими параметрами:

- learning_rate (коэффициент скорости обучения) — 0,1789, подобран на обучающей выборке;

- размер скрытого слоя — 32;

- dropout (вероятность dropout на сверточных слоях) — 0.1;

- остальные параметры — стандартные по-умолчанию.

Приложение 2. p-value для теста на равенство средних значений соответствующего эмбеддинга из Catch22 в группах насосов, где метод работал выше и ниже медианы по SMAPE

| Компонент эмбеддинга Catch22 | Transformer | TCN | N-Beats | Time fusion transformer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN_HistogramMode_5 | 0.015071 | 0.199686 | 0.010161 | 0.111029 |
| DN_HistogramMode_10 | 0.012908 | 0.194820 | 0.008116 | 0.111845 |
| CO_f1ecac | 0.120809 | 0.685683 | 0.088088 | 0.047290 |
| CO_HistogramAMI_even_2_5 | 0.034984 | 0.327320 | 0.016642 | 0.123993 |
| SB_TransitionMatrix_3ac_sumdiagcov | 0.009079 | 0.146661 | 0.009079 | 0.615027 |
| CO_Embed2_Dist_tau_d_expfit_meandiff | 0.107719 | 0.627726 | 0.077979 | 0.025494 |

Приложение 3. график остатков модели в зависимости от истинного значения и Q-Q графики распределения остатков

Список литературы

1: Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, Illia Polosukhin, Attention is All You Need, 2017

2: Minhao Liu, Ailing Zeng, Zhijian Xu, Qiuxia Lai, Qiang Xu, Time Series is a Special Sequence: Forecasting with Sample Convolution and Interaction,

3: Jacek Klimek, Jakub Klimek, Witold Kraskiewicz, Mateusz Topolewski , Long-term series forecasting with Query Selector -- efficient model of sparse attention,

4: Haoyi Zhou, Shanghang Zhang, Jieqi Peng, Shuai Zhang, Jianxin Li, Hui Xiong, Wancai Zhang , Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting,

5: Yitian Chen, Yanfei Kang, Yixiong Chen, Zizhuo Wang, Probabilistic Forecasting with Temporal Convolutional Neural Network,

6: Boris N. Oreshkin, Dmitri Carpov, Nicolas Chapados, Yoshua Bengio, N-BEATS: Neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting,

7: Bryan Lim, Sercan O. Arik, Nicolas Loeff, Tomas Pfister, Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-horizon Time Series Forecasting,

8: S Abdurakipov, On increasing the efficiency of electric submersible pumps by using big data processing technologies,

https://paperswithcode.com/sota/time-series-forecasting-on-etth2-720

https://github.com/cure-lab/SCINet

https://github.com/moraieu/query-selector

https://github.com/zhouhaoyi/Informer2020 — самый популярный по активности редакторов и наблюдателей репозиторий из этого обзора

https://github.com/ashishpatel26/tcn-keras-Examples

https://github.com/unit8co/darts

https://github.com/ElementAI/N-BEATS

https://github.com/google-research/google-research/tree/master/tft

https://www.comp-engine.org/